| 序号 | 物资名称 | 规格 |  |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性泵用流量设定精密过滤输液器 | 标称容量 （ml） | 过滤器孔径（μm） | 标称流量（ml/h） | - 适用于持续性药液输注治疗:术后镇痛、癌性疼痛控制、癌症化疗等。 - 输液时与配套的机械泵体使用，无需连接电源输液泵，患儿可携带泵体自由活动。 - 管路中包含控速器，满足临床对给药精准控速需求，输注过程中均匀给药，有效保持血药浓度。 - 材质安全，不含邻苯,无菌、无热原，一次性使用。 - 无源非重力输液，无回血。 - 管路中的过滤器可过滤降解光线、不吸收活性药物、避免增塑剂活性药物间发生反应、避免药物因被吸收而降低活性、避免迁移性聚合物的影响，药物使用过程中安全稳定。 - 高流速、高通量、不吸附蛋白和提取物，满足特殊药物如靶向药物等对输液中需要过滤的需求。 - 不受压力或体位的影响，不易折叠。 |
|  |  | 100 | 0.2±0.02 | 1.2 |  |
|  |  |  |  | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |
|  |  |  |  | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |

一次性泵用流量设定精密过滤输液器采购需求