6台报告单打印自助机技术参数

| 序列 | 产品名称 | 配置参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、控制部分 |  |  |
| 1 | 触摸屏 | 定制全尺寸，纯平面工艺，无折角，不低于21.5寸电容10点触摸屏，抗光、防爆、抗震触摸响应速度: <3ms；触摸点数：完全无死角真10点触控；触摸精准度：<99%;触摸次数: 任何一点可承受大于7000万次的触控。 |
|  | LED液晶屏 | 显示尺寸：不小于21.5”时间:<5ms。LED,分辨率:不低于1920*1080,点距:0.264mm,亮度:350cd/m2及以上,对比度:10000:1以上(动态);可视角度(水平/垂直(175/175),响应 |
| 2 | 控制主机 | - Intel I5及以上 CPU/Intel工控主板/内存不低于4G/固态硬盘容量不小于120G/350W电源/集成网卡、显卡/接口部份：串口：6个；USB口：8个；网络100/1000M口：1个 |
| 3 | 机柜 | 材质：全钢数控机床制造（冷轧钢板），防火、防划伤、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理，表面处理：喷塑工艺，线缆进出：进出口在底后部，提供电源 |
| 二、功能模组部分 |  |  |
| 4 | A4清单打印机 | HP主流A4激光黑白打印机/彩色打印机，提供SDK开发包 |
| 5 | 二维扫描模块 | 扫码墩，提供SDK开发包 |
| 6 | 医保卡读卡器 | 三合一读卡器 |
| 三：配件部分 |  |  |
| 7 | 线材布线槽 | 强弱电分流走线，外露线材全部绕线，并对于扎钉绊线,美观、安全。 |
| 8 | 扬声器 | 内置高保真防磁立体声扬声器，频响：100Hz-20KHz，安装在机柜内部。 |
| 9 | 弱电电源 | 市场主流品牌的弱电电源 |
| 10 | 漏电开关 | 市场主流品牌的漏电开关 |
| 11 | 时控开关 | 市场主流品牌的时控开关 |
| 12 | 底部专用轮 | 底部轮子，前面两个带刹车，后面不带刹车，高度为60MM*8个 |
| 13 | 丝网印刷 | 按客户的要求丝网印刷客户的LOGO |
| 四、服务部分 |  |  |
| 14 | 运输费用 | 报价含运费 |
| 15 | 保质期 | 整机质保叁年 |
| 16 | 服务模式 | 第二个工作日上门服务，紧急状态2小时上门服务 |