| 浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 身高体重秤测量仪一体机 |
| 使用科室 | 研究型病房 |
| 一 | 基本要求 |
| 1.1 | 数量：2套。 |
| 1.2 | 用途：用于婴儿和儿童的身高体重测量。 |
| 二 | 主要功能及参数 |
| 2.1 | 婴儿秤（卧式） |
| 2.1.1 | 身高测量范围：需包含30-105cm。 |
| 2.1.2 | 身高测量精度：≤1mm。 |
| 2.1.3 | 体重测量范围：需包含0.1-25kg。 |
| 2.1.4 | 体重测量精度：≤10g。 |
| 2.1.5 | 采用高精度传感器，请出示传感器的具体类型和原理。 |
| 2.1.6 | 卧式承载主体一次性注塑成型，符合人体工程学的全流线结构设计，安全舒适，易清洁消毒。 |
| 2.2 | 儿童秤 |
| 2.2.1 | 立式身高测量范围：需包含60-180cm。 |
| 2.2.2 | 坐式身高测量范围：需包含50-120cm。 |
| 2.2.3 | 身高测量精度：≤1mm。 |
| 2.2.4 | 体重测量范围：需包含2-100kg。 |
| 2.2.5 | 体重测量精度：≤50g。 |
| 2.2.6 | 采用高精度传感器，请出示传感器的具体类型和原理。 |
| 2.2.7 | 配备座椅，以配合坐式身高测量。 |
| 2.3 | 数据与评估系统 |
| 2.3.1 | 测量数据可通过无线或有线方式传输到电脑或服务器上。 |
| 2.3.2 | 可兼容医院系统。 |
| 2.3.3 | 具备儿童生长发育数据图表打印、数据分析、数据统计、儿童膳食营养等专业功能。 |
| 2.3.4 | 生长发育评估标准：支持最新版九城市标准、WHO标准等。 |
| 2.3.5 | 评估报告：儿童生长发育评价报告、儿童生长发育曲线图、儿童膳食营养指南等。 |
| 2.3.6 | 测量数据能作为儿童电子病历的原始数据被存储、统计分析及共享。 |
| 2.4 | 用户交互 |
| 2.4.1 | 配备大尺寸屏幕显示相关信息；屏幕可多角度调节。 |
| 2.4.2 | 配备打印机。 |
| 三 | 主要配置及附件 |
| 3.1 | 婴儿秤 1台 |
| 3.2 | 儿童秤 1台 |
| 3.3 | 座椅（配合坐式身高测量） 1把 |
| 3.4 | 儿童生长发育评估系统 2套 |
| 3.5 | 其它必要配件 2套 |
| 四 | 售后服务要求 |
| 4.1 | - 提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明 |
| 4.2 | 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训 |
| 4.3 | - 保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务 |
| 4.4 | 维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天 |
| 4.5 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中 |
| 4.6 | 系统软件终生免费升级 |
| 4.7 | 交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后1个月内进行设备安装、调试和验收 |

注：▲为实质性条款，△为重要参数