| 浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 308nm紫外线光疗仪 |
| 使用科室 |  | 皮肤科 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1 | 数量：1台 |  |
| 2 | 用途：用于治疗银屑病、白癜风、湿疹等皮肤科疾病 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 2.1 | 光源类型：LED光源； |  |
| 2.2 | 最大受照面积≥38cm2； |  |
| 2.3 | 照射范围可使用遮光罩等方法精确控制，适用于不同尺寸的病灶部位，避免健康皮肤受到伤害； |  |
| 2.4 | UVB峰值波长:308nm±2nm； |  |
| 2.5 | UVB辐照强度范围（功率密度）0~200mW/cm2(标称值100mW/cm2),同时光源使用寿命≥5000小时；（需提供佐证材料） |  |
| 2.6 | UVB辐照强度的稳定性≤5%； |  |
| 2.7 | UVB剂量设置范围：包含0~5000mJ/cm2可调； |  |
| 2.8 | UVB时间设置范围：包含0~120秒可调； |  |
| 2.9 | 冷却模式：水冷； |  |
| 2.10 | 内置最小红斑量（MED）测试功能； |  |
| 2.11 | 具有辐照强度校准功能； |  |
| 2.12 | 有密码管理功能，防止无关人员操作； |  |
| 2.13 | 屏幕显示方式LCD； |  |
| 2.14 | 可设置日期、时间、屏幕亮度等； |  |
| 2.15 | 内置用户信息管理，方便操作者便捷管理用户信息及治疗记录； |  |
| 2.16 | 电源：220V，50HZ；功率≤1000VA； |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 3.1 | - 主机1台 |  |
| 3.2 | - 治疗手柄1根 |  |
| 3.3 | - 护目镜2副 |  |
| 3.4 | 遮光罩1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | - 提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明 |  |
| 2 | 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训 |  |
| 3 | - 保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级 |  |
| 4 | 维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天 |  |
| 5 | 大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中 |  |
| 6 | 设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供原厂承诺，涉及插件、接口等相关费用包含在投标总价中 |  |
| 7 | 交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收 |  |

注：▲为实质性条款，△为重要参数