| 浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 儿童心肺复苏模型等一批 |
| 使用科室 |  | 教育办公室 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1 | 数量：儿童心肺复苏模型等一批 |  |
| 2 | 用途：临床医学基本技能练习、培训 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 品目一 | 儿童心肺复苏模型： |  |
| 1 | 模型为心肺复苏儿童全身人体模型，需配备反馈设备联用 |  |
| 2 | 模型应具有真实的解剖结构和真实的按压手感 |  |
| 3 | 模型可用以下手法正确打开、关闭气道:压额提颌、推下颚 |  |
| 4 | 模型可用以下通气程序:口对口、口对鼻、面罩对口(包括随身呼吸面罩及BVM) |  |
| 5 | 模型可在通气时清楚显示胸部起伏情况 |  |
| 6 | 在学员正常通气或补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 |  |
| 7 | 可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 |  |
| 8 | 模型有不同的胸部硬度：胸部硬度有≥2种选择，可方便地进行胸部硬度的更换，以模拟不同强壮程度的病人 |  |
| 9 | 模型配有传感器可测量:按压深度、按压回弹程度、通气潮气量、通气速度和不正确手部摆放位置 |  |
| 10 | 模型配备可充电式锂电池、模型的充电和供电通过新USB－C接口、电池充满电后运行时间应大于30小时 |  |
| 11 | 模型带有提供执行心肺复苏表现反馈的装置和对应的软件系统 |  |
| 12 | 模型可通过插头和电缆连接电子显示器。电子显示器可提供电子反馈数据，培训后评估数据和电量显示 |  |
| 13 | 电子显示器提供三种使用模式:反馈模式、考核模式(隐藏反馈)和评估模式 |  |
| 14 | 在反馈模式里可检测按压深度、按压速度和按压之间的回弹程度 |  |
| 15 | 在评估模式里可显示按压分数、通气分数、CPR持续时间和流动时间 |  |
| 品目二 | 成人胸穿模型： |  |
| 1 | 模拟人为成年男性头颈、躯干部模型，反向坐于椅上，双臂平置，形象逼真，符合临床穿刺体位。体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸 |  |
| 2 | 可进行液胸穿刺以及气胸穿刺 |  |
| 3 | 可进行胸部叩诊，辨别胸水位置 |  |
| 4 | 可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水 |  |
| 5 | 可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断 |  |
| 6 | 完全的穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺 |  |
| 7 | 有电子警示系统，智能监测穿刺针扎针的位置并有语音播报和指示灯提示。全程提示穿刺针穿刺是否正确 |  |
| 8 | 穿刺部位可穿刺次数≥100次无漏液 |  |
| 9 | 有两种模式：训练模式及考核模式，可供学生练习和考核；考核模式没有语音提示，仅有灯光提示 |  |
| 10 | 采用高分子环保材料制成 |  |
| 品目三 | 儿童腹穿模型： |  |
| 1 | 模型为儿童头颈、躯干部模型 |  |
| 2 | 仿真标准化病人，取平卧位、质地柔软，触感真实，外观形象逼真 |  |
| 3 | 体表标志明显：肋弓下缘、剑突、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知 |  |
| 4 | 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水 |  |
| 品目四 | 成人骨穿模型： |  |
| 1 | 模型为正常人体腹部至大腿上1/3局部外观，皮肤质地柔软，触感真实，耐针刺，可反复穿刺练习 |  |
| 2 | 模型具有完整的仿真皮肤、皮下组织，内部骨骼结构完整，体表解剖标志准确，髂嵴、腰椎棘突、髂后上棘可明显触及，便于穿刺定位 |  |
| 3 | 可进行髂前、髂后上棘穿刺训练，当骨穿针穿透模拟骨髓腔时有明显落空感，并可抽取骨髓，模拟真实操作过程及手感 |  |
| 4 | 模型双侧髂后上棘处为模拟骨髓腔耗材模块，更换方便，便于教学过程中进行反复穿刺训练 |  |
| 品目五 | 缝合腿模型： |  |
| 1 | 模型为成年人下肢，形态逼真，触感真实 |  |
| 2 | 可进行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练 |  |
| 3 | 皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露红色的肌肉组织 |  |
| 4 | 缝合后痕迹不明显 |  |
| 5 | 可反复进行练习 |  |
| 6 | 模型提供手术切口，还可自行在其他部位切开进行缝合练习 |  |
| 品目六 | 缝合手模型： |  |
| 1 | 模型为成年人左手臂，形态逼真，触感真实 |  |
| 2 | 可进行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练 |  |
| 3 | 皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露肌肉组织 |  |
| 4 | 缝合后痕迹不明显 |  |
| 5 | 可反复进行练习 |  |
| 6 | 模型提供手术切口，还可自行在其他部位切开进行缝合练习 |  |
| 品目七 | 缝合皮块模型： |  |
| 1 | 模块为人体组织的三层结构：皮肤、脂肪、肌肉 |  |
| 2 | 拥有多种手术切口及伤口：一字切口、Ｙ型切口、Ｓ型切口、Ｔ型切口、环形切口、组织缺失性切口、点状切口 |  |
| 3 | 可进行张力缝合：间断垂直褥式缝合、间断水平褥式缝合 |  |
| 4 | 可进行无张力缝合 |  |
| 5 | 配有皮肤缝合模块夹 |  |
| 6 | 模块夹拥有≥600g质量，满足缝合时提拉皮肤的力度 |  |
| 7 | 具有防滑功能，在较滑的玻璃桌面仍然能保持较大的摩擦，保证正常操作 |  |
| 8 | 可以反复练习 |  |
| 9 | 每块缝合模块尺寸≥15*10CM |  |
| 品目八 | 脊柱固定转移板： |  |
| 1 | 用于模拟骨折病人的搬运、固定 |  |
| 2 | 尺寸≥180*40*5CM |  |
| 3 | 材质为HDPE |  |
| 品目九 | 头部固定器： |  |
| 1 | 用于模拟固定病人的头、颌部绑带 |  |
| 2 | 尺寸≥43*25*14CM |  |
| 3 | 材质为密封泡沫 |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 品目一 | 儿童心肺复苏模型： |  |
| 1 | 儿童心肺复苏模型2套 |  |
| 2 | 面皮2件、软包2件 |  |
| 3 | 一次性用气道2件 |  |
| 4 | 衣服2件 |  |
| 5 | 电子显示器2个 |  |
| 6 | 产品保修凭证、产品合格证 和产品说明书各2份 |  |
| 品目二 | 成人胸穿模型： |  |
| 1 | 胸腔穿刺模拟人（电子版） 3 件 |  |
| 2 | 显示盒 3个 |  |
| 3 | 左、右气胸囊各 3个 |  |
| 4 | 充电器 3 个 |  |
| 5 | 输液袋 6 个 |  |
| 6 | 一次性使用无菌注射器5ml 3 个 |  |
| 7 | 胸穿针 3 个 |  |
| 8 | 模拟血液 、模拟碘伏各3 瓶 |  |
| 9 | 大凳子 3 张 |  |
| 10 | 感应片 6 个 |  |
| 11 | 产品保修凭证、产品合格证 和产品说明书各3 份 |  |
| 品目三 | 儿童腹穿模型： |  |
| 1 | 儿童腹腔穿刺训练模型 3 个 |  |
| 2 | 穿刺针 6 个 |  |
| 3 | 350ml注射器 3 个 |  |
| 4 | 产品保修卡、合格证 和产品说明书各3 份 |  |
| 品目四 | 成人骨穿模型： |  |
| 1 | 骨髓穿刺模型 1 件 |  |
| 2 | 穿刺囊3个 |  |
| 3 | 胸穿针 1 个 |  |
| 4 | 产品保修凭证、产品合格证 和产品说明书各1 份 |  |
| 品目五 | 缝合腿模型： |  |
| 1 | 缝合腿操作模型 3 件 |  |
| 2 | 三角针 、圆针各3 根 |  |
| 3 | 非吸收外缝合线 3 份 |  |
| 4 | 产品保修凭证、产品合格证 和产品说明书各3 份 |  |
| 品目六 | 缝合手模型： |  |
| 1 | 缝合手操作模型 3 件 |  |
| 2 | 三角针 、圆针各3 根 |  |
| 3 | 非吸收外缝合线 3 份 |  |
| 4 | 产品保修凭证、产品合格证 和产品说明书各3份 |  |
| 品目七 | 缝合皮块模型： |  |
| 1 | 皮肤缝合模块套装 10 套 |  |
| 2 | 皮肤缝合模块夹 10 个 |  |
| 3 | 三角针 、圆针各20 个 |  |
| 4 | 缝合线 40 卷 |  |
| 5 | 产品保修凭证、产品合格证 和产品说明书各10 份 |  |
| 品目八 | 脊柱固定转移板： |  |
| 1 | 脊柱固定转移板 1 件 |  |
| 2 | 产品保修凭证、产品合格证 和产品说明书各1 份 |  |
| 品目九 | 头部固定器： |  |
| 1 | 头部固定器 1 件 |  |
| 2 | 产品保修凭证、产品合格证 和产品说明书各1 份 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | - 提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明 |  |
| 2 | 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训 |  |
| 3 | - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级 |  |
| 4 | 维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天 |  |
| 5 | 大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中 |  |
| 6 | 设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需） |  |
| 7 | 交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收 |  |

注：▲为实质性条款，△为重要参数