| 序号 | 物资名称 | 规格 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用纱布块 | 灭菌型 | 5cm*7cm-8p | - 医用脱脂纱布制成。供包扎伤口和吸附伤口组织渗出物用。 - 外观白净，手感柔软，无异味，无多余线头，霉斑污渍，杂质破洞等缺陷。 - 灭菌型环氧乙烷残留量应不大于10μg/g，并提供相关证明。 - 非灭菌型细菌总数应不超过100cfu/g，不得检出致病菌，并提供相关证明。 |
|  |  |  | 7.5cm*7.5cm-8p |  |
|  |  |  | 8cm*8cm-8p |  |
|  |  | 非灭菌型 | 5cm*7cm-8p |  |
|  |  |  | 7.5cm*7.5cm-8p |  |
|  |  | 灭菌 8cm*10cm X线 |  | - 医用脱脂纱布和X光追踪线制成。供吸附伤口组织渗出物用。 - 外观白净，手感柔软，无异味，无多余线头，霉斑污渍，杂质破洞等缺陷。 - 环氧乙烷残留量应不大于10μg/g，并提供相关证明。 |
| 2 | 医用脱脂纱布 | 灭菌 20cm*30cm |  | - 由脱脂棉纱布组成。供医院临床作敷料用。 - 医用脱脂纱布的外观应白净、手感柔软，无霉斑、异味、杂质、污渍、破洞等缺陷。编织应齐整，厚薄均匀，无缺经、缺纬、密路、稀弄等织疵。 - 出厂时环氧乙烷残留量应不大于10μg/g ，并提供相关证明。 |

医用纱布类产品采购需求