胶带类采购需求

| 序号 | 物资名称 | 规格 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤伤口胶带 | 6m±0.5m*100mm±10mm |  | - 由背衬、强化纤维和粘合剂组成。用于表面皮肤的吻合。 - 有较好的粘贴力，撕去时无残留胶体。 - 有单片装可供选择。 - 粘胶层需采用低致敏性材料，不含乳胶、香料及常见致敏化学物质，并提供生物相容性检测报告。 |
| 2 | 透气纸胶带 | 无纺布透气胶带 | 胶带宽度： 24mm±2mm | - 无纺布材质制成。带状粘贴材料，不与创面直接接触。用于对创面敷料、绷带及管路等提供持续粘贴力，以起到固定作用。 - 有较好的粘贴力，撕去时无残留胶体。 - 粘胶层需采用低致敏性材料，不含乳胶、香料及常见致敏化学物质，并提供生物相容性检测报告 |
|  |  |  | 胶带宽度： 12mm±2mm |  |
|  |  | 易撕敷料胶带 | 胶带宽度： 12.5mm±2mm | - 带状粘贴材料，不与创面直接接触。用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定轻质敷料的作用。 - 透气，粘胶温和，撕去时无残留胶体。可用于脆弱皮肤。 - 粘胶层需采用低致敏性材料，不含乳胶、香料及常见致敏化学物质，并提供生物相容性检测报告 |
|  |  |  | 胶带宽度：25mm±2mm |  |
|  |  | 加压固定胶带 | 胶带宽度： 25mm±2mm | - 带状粘贴材料，不与创面直接接触。用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定导管的作用。 - 弹性好，顺应性好，方便剪裁 - 粘性温和持久，撕去时无残留胶体。 - 粘胶层需采用低致敏性材料，不含乳胶、香料及常见致敏化学物质，并提供生物相容性检测报告 |
|  |  |  | 胶带宽度： 50mm±2mm |  |