| 浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 动物行为分析系统（动物中心行为学系统相关设备Ⅴ） |
| 使用科室 |  | 国家中心（莫干山院区） |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 数量：1套 |  |
| 1.2 | 用途：用于自动化、标准化、高通量地观测、记录和量化实验动物在自然或实验情境下的行为。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 2.1 | 软件可用大小鼠、猫、狗、兔、豚鼠、鱼类、壁虎、线虫、果蝇等实验动物的行为分析，跟踪对象丰富； |  |
| 2.2 | 软件支持任意形状开放场的视频识别，包括但不限于开展Morris 水迷宫、 Y 迷宫（Y Maze）、T 迷宫（T Maze）、八臂迷宫（Radial Arm Maze）、巴恩斯迷宫（Barnes Maze）、高架十字迷宫（Elevated Plus Maze）、高架O迷宫（Elevated Zero Maze）、强迫游泳实验（Forced Swimming Test）、悬尾实验（Tail Suspension Test）、旷场实验（Open Field Test）、新物体识别实验（Novel Object Recognition）、三箱社交行为实验（Three Chamber Social Test）等实验； |  |
| 2.3 | 软件支持用户进行双盲实验，针对于每个区域均可调节区域进入标准； |  |
| 2.4 | 软件支持多通道动物同时实验，支持同时对≥15个摄像头进行追踪，可同时进行≥80个行为学实验； |  |
| 2.5 | 系统可以对实时或者离线视频进行像素级裁剪，以到达最佳视觉效果； |  |
| 2.6 | 系统支持自定义添加参数，无参数数量限制； |  |
| 2.7 | 键盘辅助记录器最多可定义≥25个辅助参数，用于辅助记录无法用视频记录的参数； |  |
| 2.8 | 软件具有point定点功能，用户可以自定义point参数，完成兴趣点的检测； |  |
| 2.9 | 软件可以对动物的头部、躯干中心、尾部分别进行追踪，并得到其坐标位置； |  |
| 2.10 | 软件分析功能可以对每只动物的结果进行统计，也可以对各组的结果进行对比； |  |
| 2.11 | 软件可以自动生成热图，用户可根据自己的喜好对热图的颜色进行像素级别的编辑； |  |
| 2.12 | 软件生成的轨迹图，可根据用户需求更改轨迹、背景颜色，也可保存成视频或图片。不仅能保存整个测试期间的轨迹图，且能根据需要保存特定时段的轨迹； |  |
| 2.13 | 软件可以自动计算感兴趣的参数，例如：总冻结时间，冻结事件的数量，冻结的持续时间，刺激和冻结之间的延迟时间等； |  |
| 2.14 | 软件拥有强大的sequence功能，用户针对于任何实验，可以编辑此功能来检测动物的sequence行为； |  |
| 2.15 | 软件可以给出特定时段的实验数据； |  |
| 2.16 | 软件具备≥30种的统计检验，也可以导出使用第三方统计软件如SPSS和EXCEL统计； |  |
| 2.17 | 实验结果保存形式包括：文字报告、图表报告、轨迹动画、轨迹图、热图等； |  |
| 2.18 | 软件可以始终提供免费的升级更新服务。 |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 3.1 | 动物行为分析系统电脑主机1套 |  |
| 3.2 | 行为学分析软件1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 原厂质保期不少于（ 5 ）年 |  |
| 4.2 | 大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告 |  |
| 4.3 | 设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需） |  |
| 4.4 | 其他： |  |
| 五 | 付款方式 |  |
| 5.1 | 货物类 |  |
| 5.1.1 | 预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后 付清余款。（适用中小企业投标）； |  |
| 5.1.2 | 项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标） |  |
| 5.2 | 服务类 |  |
| 5.2.1 | 预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定； |  |