| 浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 糖水偏好系统（动物中心行为学系统相关设备Ⅱ） |
| 使用科室 |  | 国家中心（莫干山院区） |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 数量：1套 |  |
| 1.2 | 用途：用于评估动物的快感缺失或奖赏系统功能。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 2.1 | 适用对象：大小鼠兼容，小鼠活动区域≥25×15cm，大鼠≥45×30cm； |  |
| 2.2 | 饮水监测：大鼠瓶＞100ml/小鼠瓶＞50ml，瓶嘴舔舐出水，每秒＞100次扫描，准确捕捉每次饮水； |  |
| 2.3 | 通道容量：≥16通道； |  |
| 2.4 | 饮水消耗量精度：≤0.01ml； |  |
| 2.5 | 软件可提供的数据包括但不限于：含水槽饮水量、活动量、活动时间、活动轨迹图、站立次数、站立时间等并可导出到 excel； |  |
| 2.6 | 可采集原始录像，保证试验可查性，摄像系统可长期监测动物行为情况； |  |
| 2.7 | 图表包含食物消耗波形图、饮水消耗、活动量直方图、活动量轨迹图等,并可导出保存 JPG。 |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 3.1 | 糖水偏好系统主机1套 |  |
| 3.2 | 实验分析系统软件1套 |  |
| 3.3 | 饮水瓶1套 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 原厂质保期不少于（ 5 ）年 |  |
| 4.2 | 大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告 |  |
| 4.3 | 设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需） |  |
| 4.4 | 其他： |  |
| 五 | 付款方式 |  |
| 5.1 | 货物类 |  |
| 5.1.1 | 预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后 付清余款。（适用中小企业投标）； |  |
| 5.1.2 | 项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标） |  |
| 5.2 | 服务类 |  |
| 5.2.1 | 预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定； |  |