艰难梭菌鉴定及毒素检测试剂及设备租赁参数要求

| 项目名称 | 试剂产品名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 艰难梭菌鉴定及毒素检测试剂及设备租赁 | 艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原、毒素A/B检测试剂盒 | - 用途：定性检测人粪便样本中的艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原、毒素A和毒素B； - 检测时间：从样本处理到检测结果小于2小时； - 检测性能：谷氨酸脱氢酶抗原最低检测限＜1 ng/mL； - 交叉反应：与肠道常见的肠杆菌目细菌、厌氧菌等病原体无交叉反应； - 配套耗材：需配套提供必需的耗材； - 配套设备：适用时需提供可供租赁的配套设备（1台）。 - 售后服务要求：具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。 |
|  | 艰难梭菌培养基（环丝氨酸-头孢西丁-果糖琼脂培养基） | - 外观：培养基表面湿润平整、均匀分布；厚度≥3mm；直径9cm；无裂痕； - 无菌要求：每批次培养基无菌试验正常； - 培养性能：艰难梭菌生长良好；肠杆菌目细菌及肠球菌等其他细菌受抑制； - 稳定性：在 2～8℃贮存三个月内，培养基外观正常，性能良好； - 气体环境：需同时配备厌氧环境（气体或产气袋）。 - 售后服务要求：具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。 |