过敏原特异性IgE抗体定量检测项目具体参数要求

| 项目名称 | 产品名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 过敏原特异性IgE抗体定量检测试剂及设备租赁 | 1.户尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 2.粉螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 3.链格孢过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 4.牛奶过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 5.鸡蛋（白）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 6.小麦过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 7.鱼/鳕鱼过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 8.虾过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 9.蟹过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 10.大米过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 11.燕麦过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 12.面筋（麦麸）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 13.花生过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 14.腰果过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 15.大豆过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 16.屋尘混合过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 17.食物混合过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | - 适用范围：定量检测血清中常见过敏原的特异性IgE抗体，帮助确定致病过敏原，评估致敏水平。 - 检测方法：荧光免疫法或化学发光法。 - 检测要求： - 试剂规格要求：每种过敏原检测试剂盒独立包装，有单独注册证（屋尘混合和食物混合除外）。 - 检测内容要求: - 包括3种吸入性过敏原（户尘螨、粉尘螨、链格孢）特异性IgE、12种食物过敏原（牛奶、蛋白、小麦、鱼/鳕鱼、虾、蟹、大米、燕麦、面筋（麦麸）、花生、腰果、大豆）特异性IgE和2种混合性过敏原（屋尘混合和食物混合）特异性IgE定量检测，屋尘混合包括但不限于屋尘、户尘螨、粉尘螨、德国小蠊混合粗提物特异性IgE，食物混合包括但不限于牛奶、蛋白、鱼/鳕鱼、小麦、花生、大豆混合粗提物特异性IgE； - 检测试剂具有较好的特异性及灵敏度，抗干扰能力强，稳定性好，批内变异系数CV≤10%；与其他类型人IgE无交叉反应； - 免费提供主试剂外的配套辅助试剂、耗材及校准品、质控品等。 - 租赁配套设备。设备要求： - 检测仪器要求全自动定量检测，检测速度≥120测试/小时。样本盘≥60样本位，单台仪器≥150个试剂装载位，具冷藏功能。 - 提供配套校准品，校准品能溯源至国际参考品。 - 根据样本量及仪器检测速度，需配套相应全自动分析仪1-2台。 - 售后服务要求: 具有及时、完善的销售供应和售后服务的保障体系，免费提供配套设备、软件的所有维修、维护等。 |